# sveučilište u zagrebu

fakultet strojarstva i brodogradnje

# Zavod za termodinamiku toplinsku i procesnu tehniku

Katedra za toplinsku i procesnu tehniku

### STUDENTSKI LABORATORIJSKO ISTRAŽIVAČKI RAD

Zadatak br: 		4

Ime i prezime:

U sklopu laboratorijsko istraživačkog rada potrebno je

IZRADA RASHLADNOG UREĐAJA ZA STVARANJE  LEDA

Rad uključuje:

Izradu rashladnog uređaja s postojećom kondenzacijskom jedinicom s radnom tvari R-290. Kondenzator je zrakom hlađen te je potrebno odabrati elektronički ekspanzijski ventil za potrebe stvaranja leda u zatvorenoj posudi. Uređaj treba biti opremljen osjetnicima tlaka i temperature na odgovarajućim mjestima kako bi se pratili parametri rada sustava.

Primijenjene vještine u laboratoriju:

- Odabrati, ugraditi i podesiti ekspanzijski elektronički ventil.

- Dizajnirati i izraditi isparivač.

- Dizajnirati cjevovod i potrebne linijske komponente te ih sastaviti.

- Proračunom i mjerenjem odrediti optimalnu masu punjenja rashladnog sustava.

- Provesti mjerenje i analizirati parametre rashladnog sustava u radu.

Oprema na raspolaganju:

- kondenzacijska jedinica Danfoss s radnom tvari R-290 rashladnog učinka 518W pri to=-30°C, ta=32°C,

- elektronički ekspanzijski ventil Danfoss,

- osjetnici tlaka i temperature,

- bakrene cijevi i linijske komponente (filteri, elektromagnetski ventili, zaporni ventili, regulatori tlaka, manometri itd),

- pripadajuća oprema za potrebe servisiranja/punjenja/pražnjenja rashladnog sustava.

Zadano: 26 veljače 2025.						Zadali:

Prof.dr.sc. Marino Grozdek

Juraj Čukelj, mag.ing.mech.