# FSB - Ljevarstvo i prerada polimera

# 2009/2010

PITANJA ZA 2. KOLOKVIJ – dio Ljevarstvo

- Zašto vršimo regeneraciju i koje vrste regeneracije kalupnih mješavina imamo?

- Nacrtajte i objasnite mehanički suhi postupak regeneracije kalupnih mješavina.

- Nacrtajte i objasnite mehanički mokri postupak regeneracije kalupnih mješavina.

- Shematski nacrtajte treskalicu, objasnite način rada i prikažite dijagramom sabijenost kalupa po visini.

- Shematski nacrtajte pritiskalicu, objasnite način rada i prikažite dijagramom sabijenost kalupa po visini.

- Kako se mijenja sabijenost kalupa po visini za različite uvjete naknadnog sabijanja?

- Prikažite sabijenost kalupa po visini nakon treskanja i dodatnog statičkog pritiskanja o tlačnu ploču.

- Nacrtajte i objasnite sabijenost kalupa kod HVAP (Hidrauličke visokotlačne automatske pritiskalice).

- Objasnite tečljivost kalupne mješavine i nacrtajte promjenu tvrdoće kalupa ovisno o tlaku.

- Nacrtajte kalup i objasnite proračun visine dodatnog okvira za kalupnu mješavinu ako se ne uzima u obzir volumen modela.

- Nacrtajte kalup i objasnite proračun visine dodatnog okvira za kalupnu mješavinu ako se uzima u obzir volumen modela.

- Nacrtajte i objasnite kako se mijenja sabijenost kalupa po visini kod pjeskometa.

- Kako se mijenja tvrdoća i sabijenost kalupa o brzini kretanja glave pjeskometa iznad kalupa?

- Navedite vrste kalupnih linija obzirom na proizvodnost.

- Nacrtajte i objasnite kalupnu liniju sa strojnim/ručnim kalupilištem.

- Shematski nacrtajte automatsku kalupnu liniju s horizontalnu diobenom plohom i objasnite način rada.

- Koje peći razlikujemo prema načinu razvijanja topline?

- Nabrojite vrste peći na kruta goriva.

- Nabrojite vrste električnih peći.

- Navedite karakteristike peći za taljenje.

- Navedite izvore onečišćenja litine i čemu ovisi količina otopljenih plinova u metalu.

- Nacrtajte i objasnite kako se mijenja topivost plinova s promjenom temperature i tlaka.

- Objasnite viskozitet metala nacrtajte kako se mijenja u ovisnosti o temperaturi i udaljenosti atoma.

- Objasnite što je tlak para, o čemu ovisi i zašto je važno da ga znamo.

- Što je slijeganje i koje su njegove posljedice i kako ga izbjegavamo?

- Što je to livljivost i o čemu ovisi?

- Nacrtajte i objasnite testove mjerenja livljivosti?

- Nacrtajte i objasnite hlađenje kalupnih mješavina na elevatoru za hlađenje.

- Nacrtajte i objasnite hlađenje kalupnih mješavina na vibracijskom transporteru.

- Nacrtajte i objasnite hlađenje kalupnih mješavina na trakastom aeratoru.

- Analizirajte skrućivanje ako je odljevak cilindričnog oblika i ulijevanje odozdo.

- Analizirajte skrućivanje ako je odljevak cilindričnog oblika i ulijevanje odozgo.